Règlement MOTOCROSS 50cc 2019

Clauses Administratives

Définition:

Compétitions destinées aux pilotes munis de machines tout terrain de 50cc maximum. Les règlements techniques définissent différents groupes en fonction des modifications apportées.

Engagements:

Les engagements se font soit par engage-sports, soit par feuilles d’engagements à demander au club organisateur au minimum 1 mois avant l’épreuve et à leur retourner une fois rempli, en y joignant le montant de l’inscription.

Le club organisateur est le seul responsable des engagements et du déroulement de la journée.

Contrôles administratifs avant l’épreuve:

OBLIGATION de passer au contrôle administratif avant le contrôle technique.

Chaque pilote devra, présenter personnellement sa licence FFM, son CASM ou son permis de conduire en cours de validité au contrôle administratif la veille ou le matin de l’épreuve, avoir pris connaissance du règlement particulier et réglé son engagement du jour.

Les licences à la journée (LJC) sont validées à ce moment là. Le pilote doit au préalable remplir le formulaire sur le site de la FFM, l’imprimer, se munir du certificat médical (de moins d’un an) d’aptitude à la pratique du motocross en compétition et prévoir le règlement de 60 euros.

CASM (certificat d’aptitude au sport motocycliste) OBLIGATOIRE sauf pour les licences à la journée.

L’âge minimum requis pour participer à une compétition dans cette catégorie est de 12 ans.

Contrôles techniques avant l’épreuve:

Consulter le règlement technique des différents groupes.

Le pilote d’une machine présentant une anomalie lors d’un contrôle technique ou un point hors règlement décelé par le contrôleur technique en sera averti. Le pilote devra alors mettre sa machine en conformité et la présenter à nouveau au contrôle technique.

##### Contrôle technique après l’épreuve:

Se référer au règlement technique groupe par groupe.

Devront être présents les commissaires techniques, les pilotes et les mécaniciens concernés.

Lors d’un démontage, les deux premières machines du groupe plus une tirée au sort seront contrôlées.

Tous refus de présenter une machine au contrôle technique entraîne la disqualification après décision du directeur de course et ne donne aucun droit de remboursement des frais, quels qu’ils soient (déplacement, engagement….) Le directeur de la course est responsable de l’application du règlement.

##### Essais:

Libres ou chronométrés, le nombre et la durée sont définis par le club organisateur, 1 tour minimum obligatoire pour chaque pilote.

Courses, classements:

Les pilotes doivent se présenter au parc d’attente au minimum 10 minutes avant l’heure du départ. Les courses se déroulent en 3 manches comprises, au choix des organisateurs, entre 10 et 15 minutes + 1 tour.

La mise en place sur la grille de départ s’effectue pour toutes les manches en fonction des chronos réalisés aux essais. S’il n’y a pas de chronos, tirage au sort pour la première manche puis les résultats de celle-ci déterminent l’ordre de départ pour la 2ème et 3ème manche.

Les classements sont établis par groupe et par pilote selon l’ordre d’arrivée de chaque manche. Si plusieurs groupes roulent ensembles, les classements se font séparément manche par manche (exemple, si le premier promotion est 15éme de la manche, il marque 25 points dans son groupe).

Le classement général de l’épreuve s’effectue par l’addition des points cumulés dans chaque manche suivant le barème : 1er : 25 points, 2eme : 22 points, 3eme : 20 points, 4eme : 18 points, 5eme : 16 points, 6eme : 15 points, 7eme : 14 points, 8eme : 13 points, 9eme : 12 points, 10eme : 11 points, 11eme : 10 points, 12eme : 9 points, 13eme : 8 points, 14eme : 7 points, 15eme : 6 points, 16eme : 5 points, 17eme : 4 points, 18eme : 3 points, 19eme : 2 points, 20eme : 1 point.

Obligation de franchir la ligne d’arrivée.

##### Réclamation:

##### Toute réclamation devra être présentée par écrit par un pilote licencié, dans la demi-heure qui suit l’affichage des résultats, moyennant un chèque de 75€ qui lui sera rendu si la réclamation s’avère justifiée.

Récompenses:

Les 3 premiers de chaque groupe doivent obligatoirement être présents à la remise des prix. A charge à l’organisateur de prévoir des coupes, trophées ou lots pour ces pilotes.

##### Accident :

##### Un pilote blessé doit être vu par le médecin de l’organisation. La déclaration d’accident fournie par ce

##### Docteur doit être adressé, dans les 5 jours qui suivent, directement auprès de l’assurance.

TOUT PILOTE QUI NE RESPECTERA PAS LES ORDRES DU DIRECTEUR DE COURSE OU DES COMMISSAIRES SERA DÉCLASSE DE LA MANCHE.

TOUTE DECISION PRISE AVEC LE DIRECTEUR DE COURSE, LES DIRIGEANTS DE CLUB ET LES CONTROLEURS TECHNIQUES SERA FERME ET DEFINITIVE EN CAS DE LITIGE LORS DES COURSES.

TOUTES INSULTES ENVERS LES OFFICIELS ET LES BENEVOLES (DIRECTEUR de COURSE, COMMISSAIRES, CHRONOMETREURS, SECRETARIAT, BUVETTES, SECOURISTES, PARKING…) ENTRAINERA LA DISQUALIFICATION DU PILOTE.

PILOTE :

- Casque en bon état et homologué (lunettes conseillées). Norme  (ECE 22 / 05)

- Gants moto OBLIGATOIRES.

- Bottes moto OBLIGATOIRES.

- Maillot à manches longues OBLIGATOIRE.

- Pantalon résistant et / ou renforcé OBLIGATOIRE.

- Vêtements flottants INTERDITS.

- pare pierre avec protection dorsale et ventrale norme CE

REGLEMENT TECHNIQUE

Clauses générales tous groupes confondus

- Les machines non réceptionnées par le service des mines (machines non homologuées sur la voie publique) doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration (N° cerfa 13853-01) auprès du ministère de l’intérieur. Un N° est attribué, il est obligatoire de se présenter aux contrôles techniques avec la plaque (N° blancs sur fond bleu) provisoirement fixée sur la machine ainsi que le justificatif.

- La cylindrée des machines ne devra pas excéder 50cc maximum.

- Le freinage devra être EFFICACE.

- Freins avant et arrière à commandes indépendantes.

- Les leviers de freins devront avoir une extrémité arrondie (leviers métalliques boulés).

- Guidon libre largeur mini 600 mm, maxi 800.

- Aucune partie saillante ou coupante (évents de radiateur en plastique souple).

- La poignée d’accélérateur doit revenir automatiquement.

- Les revêtements de guidon doivent êtres maintenus par 2 ligatures en fil métallique et non percés en bout.

- Tout tube pouvant faire office d’emporte-pièce devra être bouché de façon EFFICACE.

- Le silencieux d’échappement obligatoire ne pourra dépasser l’arrière du pneu.

- Niveau sonore 115 dB maximum selon la méthode 2M max.

- Les pots d’échappements à géométrie variable sont INTERDITS.

- Les garde-boue AV et AR sont OBLIGATOIRES (en matière plastique uniquement).

- Les pédales seront remplacées par des repose-pieds repliables vers l’arrière et ne dépassant pas la largeur du pied.

- Béquilles, clignotants, rétroviseurs, feu AR, phares, porte-bagages, repose-pieds passager devront être démontés (sauf éclairage pour les épreuves avec parcours de nuit).

- Les machines devront être équipées sur le guidon d’un coupe-circuit d’allumage efficace (clef interdite) ou d’un décompresseur opérationnel.

- Pneus tout terrain OBLIGATOIRES.

- Les machines devront être équipées de trois plaques de numéros en matière plastique souple portant les numéros de course :

- une plaque à l’avant, deux plaques latérales. Couleurs des fonds de plaque selon les groupes.

- dimension des numéros : hauteur 140 mn minimum, largeur 80 mn minimum, largeur du trait 20 mn mini.

- Aucune autre inscription que les numéros de course ne devra figurer sur ces plaques. Les numéros de type cristaux liquides sont INTERDITS.

- La protection de toutes les pièces tournantes et variateurs devra être assurée par des carters métalliques (alu épaisseur minimum 2mm, acier épaisseur minimum 1mm) enveloppant au minimum la périphérie. L’objectif est d’éviter le contact avec les pièces tournantes mais également de retenir toutes pièces pouvant s’en détacher.

- Toute pédale d’intervention extérieure (frein ou système de variation) d’une largeur supérieure à 40 mm devra être repliable.

- Poulie (plateau) libre : protection efficace des poulies ajourées ou à bâtons.

- Toute réparation est formellement INTERDITE sur la piste.

- Renfort de la colonne de direction FORTEMENT CONSEILLE, tout groupe confondu.

- Filtre à air libre de fabrication mais obligatoire.

- Reposes pieds libres avec retour automatique obligatoire.

- Instrumentation libre.

- Une pièce dite « libre » est une pièce autre que celle d’origine. Elle est, soit commercialisée, soit de fabrication artisanale.

Définition d’une pièce d’origine : pièce montée par le constructeur sur un ou plusieurs modèles de   cyclomoteurs à variateur ou à boîte de vitesses homologués par les services des Mines. Série limitée, fournir une fiche technique du constructeur, (tout en restant montée d’origine et homologuée par le service des mines sur le cyclomoteur).

- Tout ce qui n’est pas autorisé dans le règlement technique est interdit.

Toutes machines jugées dangereuses et non conformes à la réglementation générale et aux règlements techniques seront systématiquement refusées.

Règlements par groupes

GROUPE PROMOTION (Origine)

Cette catégorie a été choisie pour permettre l’accès de tous à une compétition de petit budget.

Dans cet esprit, les machines doivent rester le plus proche possible de l’origine.

PARTIE CYCLE:

- Cadre en V d’origine

- Barre de renfort OBLIGATOIRE entre support de selle et colonne de direction. L’espace compris dans le V du cadre doit être vide sauf filtre à air et bobine.

- Renforts de cadre autorisés (colonne de direction d’origine a renforcée).

- Pose de Silentblocs moteur autorisée en respectant les points d’ancrage d’origine.

- Réservoir d’origine (additionnel INTERDIT).

- Bras oscillant d’origine, renforts autorisés.

- Fourche libre Ø 35 mm maxi (fabrication artisanale INTERDITE).

- Amortisseurs libres à ressorts apparents (points d’ancrage libre), Ø tiges 16 mm maxi (Fabrication artisanale INTERDITE)

- Roues AV et AR libres.

- Freins AV et AR à tambour UNIQUEMENT.

- Selle libre.

- Fonds de plaques rouges, numéros blancs.

MOTEUR:

- Refroidissement libre (pompe à eau INTERDITE).

- Carters moteurs d’origine, apport de matière interdit (haut et bas moteur)

- Vilebrequin libre, course et longueur de bielle d’origine.

- Cylindre, origine ou type origine (kit interdit), cylindre 4 transferts maximum, culasse d’origine de la machine, piston d’origine ou adaptable avec 2 segments, retrait de matière autorisé sur les éléments du haut moteur.

- Cale sous cylindre INTERDITE.

- 1 seul joint d’embase d’origine maximum.

- Allumage d’origine.

- Variateur libre en gardant le diamètre d’origine.

- Pièces constituants l’embrayage d’origine (sauf éléments de réglage).

- Renfort d’embrayage autorisé.

- Carter volant magnétique d’origine, montage d’origine.

- Support de clapets d’origine, lamelle(s) de clapets libres.

- Boite à clapets INTERDITE.

- Pipe d’admission libre.

- Carburateur 15mm maximum.

- Filtre à air libre et obligatoire.

- Pot d’échappement homologué (origine ou adaptable du commerce) modification du  coude autorisé, modification du corps interdite) N° TPSI visible.

- Intervention extérieure sur le système de variation autorisée.

- Courroie libre.

- Poulie d’origine.

GROUPE 1 (G1)

PARTIE CYCLE G1 :

- Cadre en V d’origine (fabrication artisanale interdite).

- Barre de renfort OBLIGATOIRE entre support de selle et colonne de direction (l’espace compris dans le V du cadre doit être vide sauf filtre à air et bobine).

- Renforts de cadre autorisés (colonne de direction libre).

- Pose de Silentblocs moteur autorisée en respectant les points d’ancrage d’origine.

- Bras oscillant libre (point d’ancrage libre).

- Fourche libre (fabrication artisanale interdite).

- Doubles amortisseurs obligatoires. (Libres, points d’ancrage libres mais symétriques, de fabrication artisanale interdite).

- Roues libres.

- Freins  libres.

- Selle et habillages libres.

- Fonds de plaques jaunes, numéros noirs.

MOTEUR G1 :

- Carters moteurs d’origine de la machine considérée (retrait de matière autorisé, apport interdit).

- Vilebrequin libre, course et longueur de bielle d’origine.

- Haut moteur refroidissement à air d’origine ou adaptable au modèle considéré. Retrait de matière     autorisé.

- Cale de forme plane des deux côtés, autorisée sous cylindre.

- Allumage libre.

- Variateur libre.

- Clapets libres  en conservant les entraxes de fixations d’origine.

- Boîte à clapets INTERDITE.

- Pipe d’admission libre.

- Carburateur libre Ø 19 mm maxi.

- pot d’échappement/silencieux libres.

- Intervention extérieure sur le système de variation autorisée.

- Ressort de poussée moteur libre.

- Poulie libre.

- Courroie libre.

- Transmission finale libre.

GROUPE 2 (G2)

Machines G2 à boite de vitesses

- Cadre d’origine, renforts autorisés, réservoir et habillages préservant l’aspect et la ligne d’origine.

- Colonne de direction, Amortisseur(s) libre(s) mais points d’ancrages d’origines (renforts autorisés).

- Fourche libre.

- Bras oscillant d’origine (renforts autorisés).

- Roues avant et arrière libres.

- Haut moteur origine ou adaptable au modèle considéré. Retrait de matière autorisé.

- Cale de forme plane des deux côtés, autorisée sous cylindre.

- Carter moteur d’origine du modèle considéré, retrait et apport de matière interdit.

- Vilebrequin  libre  (course et longueur de bielle d’origine).

- Pignonnerie boîte de vitesses d’origine (boîte Racing interdit).

- Allumage, embrayage, pipe d’admission, pot d’échappement/silencieux libres.

- Carburateur libre de Ø 19mm maximum.

- Clapets libres  en conservant les entraxes de fixations d’origine.

- Transmission finale libre.

- Fonds de plaques blancs, numéros noirs.

Machines G2 à variateur(s)

PARTIE CYCLE G2 à variateur(s):

- Cadre d’origine, cadre en V, poutre ou tubulaire (fabrication artisanale interdite).

- Barre de renfort soudée OBLIGATOIRE entre support de selle et colonne de direction  pour les  cadres en Vé. Renforts de cadre autorisés.

- Colonne de direction, fourche, bras oscillant, amortisseur(s), roues (roues à bâtons interdits), freins libres.

- Pose de Silentblocs moteur autorisée (points d’ancrage libres).

- Réservoir libre (fabrication artisanale INTERDITE), selle, habillages libres.

- Fonds de plaques blancs, numéros noirs.

MOTEUR G2 à variateur(s):

- Carter moteur d’origine du modèle considéré (retrait de matière autorisé, apport interdit).

- Vilebrequin libre (course et longueur de bielle d’origine).

- Haut moteur origine ou adaptable au modèle considéré. Retrait de matière autorisé.

- Cale de forme plane des deux côtés, autorisée sous cylindre.

- Allumage, variateur(s), poulie, embrayage, courroie, transmission  libres.

- Clapets libres  en conservant les entraxes de fixations d’origine.

- Boîte à clapet INTERDITE.

- Pipe d’admission libre.

- Carburateur libre Ø 19mm maxi.

- pot d’échappement/silencieux libres.

- Intervention extérieure sur le système de variation autorisée.

- Ressort de poussée moteur libre.

- Transmission finale libre.

GROUPE 3 (G3)

PARTIE CYCLE G3:

- Partie cycle libre.

- Roues à bâton interdites.

- Fonds de plaques noirs, numéros blancs.

MOTEUR G3:

- Libre, 50cc maximum.

Épreuves d’endurance tout terrain avec parcours de nuit.

Le pilote en course devra OBLIGATOIREMENT porter un baudrier phosphorescent.

Equipement électrique

- Un éclairage avant (Pile électrique interdite), puissance minimum par optique : 10 Watts, pas de limite maxi.

- Deux éclairages arrière indépendants avec ampoule ou LED

Tout pilote tombant en panne de lumière AVANT  où ARRIERE devra OBLIGATOIREMENT s’arrêter pour réparation au plus vite sous peine de disqualification.

##### Réparations :

- Elles devront être effectuées à l’intérieur du stand. Les « derricks » sous pression sont interdits. Les petits dépannages sur le bord de la piste pourront être effectués par le pilote lui-même, sans aucune aide, à condition que la machine ne présente aucun danger pour la sécurité des autres concurrents.

- En cas de panne totale, le pilote pourra ramener la machine jusqu'à son stand en la poussant dans le sens de la course. Il n’est autorisé à traverser le circuit que sur ordre d’un commissaire.

##### - Tout démontage, toute réparation nécessitant un outillage générateur de flamme ou d’étincelles est interdit dans les stands. Les organisateurs devront prévoir un emplacement à cet effet.

Extincteur

Obligatoire dans chaque stand. Le club organisateur aura la charge de vérifier leurs présences. Un pilote ayant été accidenté en un endroit du circuit pourra être remplacé par son coéquipier après accord de la direction de course et sera autorisé à prendre l’épreuve à l’endroit où l’accident a eu lieu, à condition que la machine soit en état.